| «С О Г Л А С О В А Н О» |  | «У Т В Е Р Ж Д А Ю» |
| --- | --- | --- |
| Главный энергетик |  | Начальник отдела эксплуатации систем радиодоступа |
| ___________. |  | ___________ Ашрафов Т. |
| «____»____________ 2026г. |  | «____»____________ 2026г. |

Техническое задание

На закупку реле защиты фидера,

для  офиса IT парк ООО «Unitel».

|  |  | «Р А З Р А Б О Т А Л» |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ведущий энергетик |
|  |  | ___________ Джуланбаев М.Ж. |
|  |  | «____»____________ 2026г. |

Общие сведения

- Реле защиты фидера - нужно для быстрого обнаружения аварий и автоматического отключения фидера, чтобы защитить кабель/линию, оборудование и персонал, а также сохранить устойчивость работы сети КЛ 35 кВ.

- Основные задачи релейной защиты фидера

РЗ:

- обнаруживает межфазные КЗ;

- однофазные замыкания на землю;

- аварийные перегрузки.

При этом отключает только повреждённый фидер, а не всю секцию.

- Минимизация повреждений

Чем быстрее отключение:

- тем меньше термическое и электродинамическое воздействие;

- тем меньше повреждение кабеля (особенно КЛ 35 кВ);

- выше вероятность повторного включения (для ВЛ).

- Обеспечение селективности

Реле фидера:

- отключает свой участок;

- не реагирует на аварии за пределами фидера.

Это принцип селективности РЗА.

- Защита оборудования подстанции

Фидерная защита защищает:

- кабель;

- выключатель;

- ТТ и ТН;

- трансформаторы от токов КЗ со стороны линии.

6.   Безопасность персонала

При замыкании на землю:

- снижает напряжение прикосновения;

- предотвращает длительное наличие опасных потенциалов.

  - Защиты на фидере 35 кВ

Основные

- Максимальная токовая защита (МТЗ)
→ межфазные КЗ, перегрузка

- Токовая защита от замыканий на землю (ЗЗ)
→ по I₀ или U₀

8.   Дополнительные (в зависимости от сети)

- Направленная ЗЗ

- Тепловая защита

- АПВ (чаще для ВЛ)

- Блокировки от ТН

- Защита от обрыва фазы

9.   Подробное описание прибора SIL-A реле защиты фидера в приложении приложенным к ТЗ.

10.  Требования к поставщику услуг

10.1.  Условия оказания услуг.

10.2. Срок поставки товара 10 календарных дней с момента оплаты аванса;

10.3. Гарантия на реле SIL-A 24 месяца, с момента подписания акта приёма-передачи.

11. Особые условия.

11.1. Поставляемый товар, должен быть новым, иметь сертификат качества,  пригодный для использования его по назначению, соответствовать установленным в Республике Узбекистан стандартам и требованиям по качеству Товаров данной категории.

11.2. Цена Товара кроме всего прочего включает в себя транспортные расходы по доставке Товара, до места назначения: г.Ташкент, Яшнобадский р-он, ул. Шохсанам 5, расходы по погрузке, выгрузке или перегрузке Товара, цену упаковки/тары, а так же иные расходы, связанные с выполнением условий настоящего Контракта.

11.3. На упаковке Товара должна быть бирка (наклейка) с наименованием,  упаковка должна обеспечивать его сохранность при транспортировке различными видами транспорта, включая перегрузку, выгрузку и хранение.

11.4. Датой поставки считается дата фактической поставки Товара Заказчику и подписания акта приема-передачи Товара и ЭСФ.

11.5.  Приемка Товара Заказчиком осуществляется в момент передачи Товара  по адресу: г.Ташкент, Яшнобадский р-он, ул. Шохсанам 5, в ходе которой проверяется соответствие Товара по наименованию, ассортименту, количеству и качеству согласно условиям настоящего Контракта.

11.6. Заказчик имеет право отказаться от принятия Товара и подписания акта приема-передачи Товара и ЭСФ, в случае установления им:

- передачи Товара ненадлежащего качества, в том числе при несоответствии его параметрам  Товара, отсутствие бирки с наименованием Товара и его данными, а также при наличии в Товаре видимых (явных) дефектов, которые могут повлиять на его функциональность и использование по назначению;

- нарушения условия о комплектности и сортимента Товара;

- несоответствие Товара установленным в Республике Узбекистан стандартам и требованиям по качеству Товаров данной категории.

11.7. Поставщик обязан по требованию Заказчика восполнить недостачу, произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества или безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты, несоответствия) в срок, не превышающий 3 (три) календарных дня. Все расходы, связанные с заменой дефектного Товара, его доставкой и вывозом Товара ненадлежащего качества несёт Поставщик.

11.8. Срок предъявления претензий, по качеству поставляемого Товара, и по выявленным скрытым недостаткам определяется  в соответствии с действующим законодательством РУз.

11.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать уплаты неустойки за недопоставку Товара и (или) поставку Товара ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты.

12. Поставщик гарантирует:

- Надлежащее качество Товара и соответствие его установленным в Республике Узбекистан стандартам и требованиям по качеству Товаров данной категории и требованиям Заказчика;

- Товар является собственностью Поставщика и не является объектом любых прав и/или претензий третьих лиц; не существует и не будет существовать каких либо Контрактов или договоренностей, условных или безусловных, о наличии какого либо обременения в отношении предмета поставки (арест, залог и т.д.); не имеется какого либо спора или судебного разбирательства с каким либо третьим лицом или иска какого либо третьего лица в отношении предмета поставки;

- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из   восстановленных компонентов.